Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation

Referat 35 Entwicklung Geoinformationssysteme

Hohenwindenstraße 13a 99086 Erfurt	27.08.2019

Informationen zur Datenstruktur und Anwendung von Sentinel 2 Satellitendaten

Produkt: 		Landesweite wolkenfrei Mosaike als GeoTIFFs

Satellit:		Sentinel-2A Daten

Kachelung:		10km x 10km

Vorprozessiert mit:	Sen2Cor, Esa SNAP

Raumbezug:		UTM Zone 32 World Geodetic System1984

Randpuffer:		10km

| Auflösung |  |  |
| --- | --- | --- |
| Geometrisch | 10m x 10m |  |
| Temporal | 3-mal jährlich | Frühling, Sommer, Herbst |
| Spektral | RGBI - Blau = Band 1 - Grün = Band 2 - Rot = Band 3 - NIR = Band 4 | Entspricht Sentinel 2 Bänder - Blau = Band 2 - Grün = Band 3 - Rot = Band 4 - NIR = Band 8 |
| Radiometrisch | 16 Bit unsigned |  |

Echtfarbkomposite

Bänderkombination: Rot (3) – Grün (2) – Blau (1)    					  (entspricht der Sentinel 2 Bänderkombination 4-3-2)

Falschfarbkomposite Bsp: CIR

Bänderkombination: NIR (8) – Grün (2) – Blau (1)

(entspricht der Sentinel 2 Bänderkombination 8-3-2)

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)

Auf einer Werteskala von -1 bis +1 zeigt der NDVI den Vitalitätszustand von Vegetation. Je gesünder die Vegetation ist, umso näher bewegen sich die Rasterwerte in Richtung +1. Andere Oberflächenmaterialien, wie Boden, Wasser, Felsen, versiegelte Flächen oder auch tote Vegetation zeigen Rasterwerte kleiner als 0,2 bis  -1.

Formel: 	NDVI=NIR- ROTNIR+ROT               NDVI=Band 4 - Band 3Band 4 +Band 3

Weitere Informationen zu Sentinel 2 Daten:

ESA Sentinel Online

https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2

Research and User Support for Sentinel Core Products

https://rus-training.eu/